附件：1.报警系统明细表

| 序号 | 产品名称 | 产品规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 局域网接警主机 | 1、局域网通讯，配置RJ45网口； | 2台 |
|  |  | 2、收发一体设计，既可以向外发送报警，同时具备接收报警信号功能 |  |
|  |  | 3、支持1种警情信号推送，不限制接收报警点联动数量； |  |
|  |  | 4、配置LED滚屏显示屏，可以显示四个汉字，超过四个汉字则滚动显示警情内容（注：TCP服务版最多支持16个汉字，UDP脱机版最多支持8个汉字）； |  |
|  |  | 5、报警内容自定义编辑，中文显示，语音播报（注：TCP服务版支持软件远程统一管理设置，UDP脱机版提供警情配置软件可由配置设置完成后完全脱机使用） |  |
|  |  | 6、装配有LED红蓝爆闪灯，当有警情发生时，红蓝灯同时爆闪； |  |
|  |  | 7、内置有智能语音模块，具体TTS文字转语音智能处理，高仿真真人语音播报警情内容； |  |
|  |  | 8、带有开关量信号输出，可用于输出接入关联其他设备； |  |
|  |  | 9、提供RS485端口，支持产品二次开发，报警技术深度应用； |  |
|  |  | 10、颜色：白 表面文字警情内容：无或提供定制界面文字图标 |  |
|  |  | 11、材质：铁 |  |
|  |  | 12、固定方式：背面嵌入式挂架 |  |
|  |  | 13、工作电压：AC220V / 待机0.3A （DC12V)/报警峰值1A (DC12V）报警峰值4W/h |  |
|  |  | 14、产品尺寸：350*100*250mm |  |
|  |  | 15、产品支持二次开发服务，支持个性化功能应用 |  |
| 2 | POE紧急按钮 | 1、局域网通讯，配置RJ45网口； | 21个 |
|  |  | 2、支持POE供电，可使用国标POE交换机并兼容非国标交换机； |  |
|  |  | 3、支持1种警情信号推送； |  |
|  |  | 4、报警内容自定义编辑，中文推送，蜂鸣器响警； |  |
|  |  | 5、带有液晶屏显示，当有报警发生时，自动亮屏，同时显示报 |  |
|  |  | 6、报警按钮同报警按钮之间也可相互联动，且小液晶屏上可显示xx点警情 |  |
|  |  | 7、支持产品二次开发，报警技术深度应用； |  |
|  |  | 8、颜色：白/红 文字：标准或定制图标文字 |  |
|  |  | 9、自带IP配置，直连局域网 |  |
|  |  | 10、材质：塑料 |  |
|  |  | 11、固定方式：86盒固定 |  |
|  |  | 12、工作电压：POE供电、DC12V-60V供电 |  |
|  |  | 13、产品尺寸：86*86*30mm |  |
|  |  | 14、产品支持二次开发服务，支持个性化功能应用 |  |
| 3 | 服务器管理软件 | 1、各区域报警记录、离线记录； | 2套 |
|  |  | 2、在线监测，离线自动报警提醒； |  |
|  |  | 3、可支持报警器设备跨vlan，跨网段使用； |  |
|  |  | 4、远程统一管理设置（报警名称/报警内容/待机显示内容/待机时间显示/工作模式） |  |
|  |  | 5、定时灭屏（设备放在值班室，晚上定时灭屏，避免影响人员休息不影响报警显示） |  |
|  |  | 6、报警弹窗提醒，设备离线弹窗提醒； |  |
|  |  | 7、分组管理，分组报警，并且可实现任意一台报警器每个警情按钮的不同关联报警； |  |
|  |  | 8、在线时间定格，可监测报警设备最后一次在线时间记录； |  |
|  |  | 9、使用本服务软件，实现报警器设备与软件双向监测，报警器设备或软件任意一方掉线、网络通讯异常、故障等都可以互相监测，确保实时性； |  |
| 6 | 交换机 | 在同局域网内，可跨vlan，跨网段使用 | 2套 |
| 7 | 网线 |  | 1批 |
| 8 | 管材辅材 |  | 1批 |

2.点位明细

| POE紧急按钮点位安装明细 | 数量 |
| --- | --- |
| 永年门诊 | 1 |
| 永年2楼医生办公室护士站 | 2 |
| 永年3楼医生办公室护士站 | 2 |
| 永年4楼医生办公室护士站 | 2 |
| 永年5楼医生办公室护士站 | 2 |
| 安溪医生办公室护士站 | 2 |
| 永年收费室 | 1 |
| 安溪收费室 | 1 |
| 永年检验科 | 1 |
| 永年药房 | 1 |
| 安溪药房 | 1 |
| 备用 | 5 |
| 合计 | 21 |